Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Cycle 4

Vérification du choix du moteur d’une barrière de Péage

Barrière Sympact

PSI

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : L’objectif de ce TP est d’établir la courbe du couple à fournir par le moteur en fonction de la fréquence de rotation de la barrière. Cette courbe permettra de valider (ou non) le choix du motoréducteur assurant le mouvement de la barrière.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique - Rés3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de vérifier si le moteur de la barrière est compatible avec le besoin du client en analysant les résultats des simulations. |
| --- | --- |

# Mise en situation

## Démarche proposée

La carte de commande de la barrière impose une loi de déplacement du moteur en trapèze de vitesse.

La démarche proposée est la suivante :

- établir la loi de vitesse du moteur ;

- établir la loi de vitesse de la barrière en fonction de la vitesse du moteur ;

- déterminer le couple à fournir par le moteur ;

- vérifier que le moteur de la barrière répond au cahier des charges.

# Loi de déplacement du moteur et de la barrière

Objectif intermédiaire: Déterminer la loi de commande du moteur et la loi de mouvement de la barrière.

| Analyse et Modélisation | - La carte de commande impose que le moteur de la barrière soit piloté par un trapèze de vitesse. Donner les caractéristiques de ce trapèze de vitesse en fonction du mouvement souhaité de la barrière et des caractéristiques du moteur. |
| --- | --- |

| Modélisation | Proposer un schéma cinématique paramétré de la barrière. Donner une méthode précise permettant d’établir la loi liant la fréquence de rotation de la barrière et la fréquence de rotation du moteur. |
| --- | --- |

| Simulation | - En utilisant SolidWorks et Méca 3D, déduire la loi de vitesse suivie par la barrière. Vous prendrez soin : - de définir le fichier .crb ; - de justifier le choix de liaison entre le galet et la barrière ; - de justifier les valeurs précisées dans la fenêtre « analyse du mécanisme ». Il faudra en particulier justifier le degré d’hyperstatisme, proposer une éventuelle modification du modèle pour rendre le système isostatique et donner les contraintes d’assemblage lié à l’existence de cet hypersatisme. - de justifier les choix de valeurs dans la fenêtre « choix des paramètres de calcul » ; - de vérifier que le mouvement de la barrière réalise bien un mouvement de 90°. |
| --- | --- |

# Couple à fournir par le moteur

Objectif intermédiaire: Déterminer le couple à fournir par le moteur.

## Résolution quasi statique

Réaliser une simulation cinématique et statique.

| Modélisation | Expliquer comment seraient obtenues analytiquement les courbes de couple moteur et de puissance du moteur. Donner une méthode permettant de déterminer l’instant auquel le moteur doit fournir le plus de puissance. |
| --- | --- |

| Résolution – Simulation | Tracer la courbe de couple à fournir par le moteur ainsi que la courbe de puissance fournie par le moteur. Commenter le résultat. Conserver l’allure des courbes ainsi que la puissance maximale nécessaire au fonctionnement du moteur. |
| --- | --- |

## Résolution dynamique.

Réaliser une simulation dynamique.

| Modélisation | Expliquer la différence entre une simulation « cinématique et statique » d’une part et une simulation « dynamique » d’autre part. Indiquer deux méthodes analytiques permettant d’obtenir la courbe donnant le couple à fournir par le moteur en fonction du temps. |
| --- | --- |

| Résolution – Simulation | Tracer la courbe de couple à fournir par le moteur ainsi que la courbe de puissance fournie par le moteur. Commenter les résultats. Conserver l’allure des courbes ainsi que la puissance maximale nécessaire au fonctionnement du moteur et la puissance nécessaire au démarrage. |
| --- | --- |

# Validation du choix du moteur

Objectif final: Valider le choix du moteur.

On donne en annexe les caractéristiques d’un moteur asynchrone.

| Analyser | En utilisant une courbe paramétrée, tracer le couple à fournir par le motoréducteur en fonction de la fréquence de rotation. Conclure sur le choix de moteur effectué. On s’attachera à vérifier que le couple au démarrage et le couple maximum nécessaires au fonctionnement de la barrière sont conformes aux performances du moteur. |
| --- | --- |

# Approfondissement

| Simulation | Intégrer le ressort dans le modèle Méca 3D et tracer les courbes de couple moteur et de puissance. Conclure. |
| --- | --- |

# Annexes

## Méca3D

### Format d’un fichier .crb

| N en tr/min t en (s) 1 3 4 10 1 2 3 4 | 20020704 0 0 4 0.000000 0.000000 1.210000 10.000000 3.790000 10.000000 4.000000 0.000000 | Fichier : moteur.crb – Format texte Ne pas Toucher les 4 premières lignes Coordonnées du point 1 Coordonnées du point 2 Coordonnées du point 3 Coordonnées du point 4 |
| --- | --- | --- |

### Simulation avec une vitesse variable

| 1 2 3 4 5 6 | - Choisir la liaison d’entrée. - Choisir un mouvement de type « vitesse variable ». - Choisir le fichier crb dans le champ complément. - Choisir le type d’étude (statique, dynamique…) - Choisir le nombre de positions de calculs. - Choisir une durée de mouvement compatible avec le fichier crb. |
| --- | --- |

## Ingénierie Système

### Diagramme des exigences

### Diagramme de définition des blocs

## Caractéristiques du motoréducteur